# ГражданскиЙ противогаз ГП-7

Гражданский противогаз ГП-7 предназначен для защиты человека от попадания в органы дыхания, на глаза и лицо от активно химически опасных веществ (далее – АХОВ), радиоактивной пыли и бактериальных средств. Противогаз выпускается двух модификаций: ГП-7 и ГП-7В, отличающихся конструкцией лицевых частей (ГП-7В комплектуется лицевой частью МГП-В с приспособлением для приема воды из фляги).

Принцип защитного действия основан на предварительной очистке (фильтрации) вдыхаемого воздуха от вредных примесей.

Состоит из фильтрующе-поглощающей коробки (далее – ФПК) ГП-7к, лицевой части МГП, незапотевающих пленок (6 шт.), утеплительных манжет (2 шт.), защитного трикотажного чехла и сумки. Его масса в комплекте без сумки — около 900 г.

Наличие у противогаза переговорного устройства (мембраны) обеспечивает четкое понимание передаваемой речи, значительно облегчает пользование средствами связи (телефоном, радио).

Фильтрующе-поглощающая коробка предназначена для очистки вдыхаемого воздуха от аэрозолей и паров отравляющих веществ (далее - 0В), радиоактивной пыли (далее – РП), бактериальных аэрозолей (далее – БА). Очистка воздуха от аэрозолей осуществляется противоаэрозольным фильтром, а от паров — поглощающим слоем угля-катализатора. Имеет цилиндрический металлический корпус с дном и крышкой, герметизируемый при хранении резиновой пробкой и металлическим колпачком с резиновой прокладкой.

Лицевая часть (шлем-маска) предназначена для защиты лица и глаз от ОВ, РП, БА, подвода к органам дыхания очищенного воздуха и сброса в атмосферу выдыхаемого воздуха. Лицевую часть МГП изготавливают трех ростов. Состоит из маски объемного типа с «независимым» обтюратором за одно целое с ним, очкового узла, переговорного устройства (мембраны), узлов клапана вдоха и выдоха, обтекателя, наголовника, прижимных колец для закрепления не запотевающих пленок и системы крепления на голове. Лицевые части изготовлены из резины серого или черного цвета.

«Независимый» обтюратор представляет собой полосу тонкой резины и служит для создания надежной герметизации лицевой части на голове. В свою очередь герметизация достигается за счет плотного прилегания обтюратора к лицу, а во-вторых, из-за способности обтюратора растягиваться независимо от корпуса маски. При этом механическое воздействие лицевой части на голову очень незначительно.

Наголовник предназначен для закрепления лицевой части. Он имеет затылочную пластину и 5 лямок: лобную, 2 височные, 2 щечные. Лобная и височные присоединяются к корпусу маски с помощью трех пластмассовых, а щечные — с помощью металлических «самозатягивающихся» пряжек. На каждой лямке с интервалом в 1 см нанесены упоры ступенчатого типа, которые предназначены для надежного закрепления их в пряжках. У каждого упора имеется цифра, указывающая его порядковый номер. Это позволяет точно фиксировать нужное положение лямок при подгонке маски. Нумерация цифр идет от свободного конца лямки к затылочной пластине.

На фильтрующе-поглощающую коробку надевается трикотажный чехол, который предохраняет ее от грязи, снега, влаги, грунтовой пыли (грубодисперсных частиц аэрозоля).

Не запотевающие пленки односторонние (НП) или двусторонние (НПН) предназначены для предохранения очкового узла от запотевания. Комплект из шести пленок упакован в металлическую коробку, герметизированную по линии разъема изоляционной лентой.

Не запотевающая пленка представляет собой кружок из целлулоида, на одну сторону или обе стороны которого нанесен слой желатина, который обладает большой гигроскопичностью. Поглощая влагу, он набухает, вследствие чего на целлулоиде образуется однородный водно-желатиновый слой, обеспечивающий хорошую видимость. Незапотевающая пленка не допускает в зимнее время замерзания очков при температурах до -10°С.

Узел клапана вдоха и выдоха лицевой части предназначен для  регулирования направления потоков вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. В ней помещаются один вдыхательный и два выдыхательных клапана с грибовидного типа.

Вдыхательный клапан представляет собой круглую резиновую пластинку с отверстием в центре, которым клапан надет на штифт. При вдохе клапан открывает воздуху путь в фильтрующе-поглощающую коробку.

Клапаны выдоха являются наиболее уязвимыми элементами противогаза, так как при незначительной их неисправности (засорении, замерзании) наружный зараженный воздух может попасть под лицевую часть, минуя фильтрующе-поглощающую коробку.

ПОДБОР ЛИЦЕВОЙ ЧАСТИ ГП - 7

Подбор лицевой части необходимого типоразмера ГП-7 (ГП-7В) осуществляется на основании результатов измерения мягкой сантиметровой лентой горизонтального и вертикального обхвата головы. По сумме двух измерений устанавливают нужный типоразмер (см. таблицу 1) - рост маски и положение (номер) упоров лямок наголовника, в котором они зафиксированы.

Горизонтальный обхват определяется измерением головы по замкнутой линии, проходящей спереди по надбровным дугам, сбоку на 2-3 см выше края ушной раковины и сзади через наиболее выступающую точку головы.

Рис. 1. Измерение горизонтального обхвата головы

Вертикальный обхват измерением головы по замкнутой линии, проходящей через макушку, щеки и подбородок. Измерения округляются с точностью до 5 мм. По сумме двух измерений устанавливают нужный типоразмер - рост маски и положение (номер) упоров лямок наголовника, в котором они зафиксированы.

Рис. 2. Измерение вертикального обхвата головы

Первой цифрой указывается номер лобной лямки, второй - височных, третьей - щечных (таблица 1).

Положение лямок наголовника устанавливают при подгонке противогаза.                                                                                              Таблица 1

| Рост лицевой части | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Положение упоров лямок | 4-8-8 | 3-7-8 | 3-7-8 | 3-6-7 | 3-6-7 | 3-5-6 | 3-4-5 |
| Сумма горизонтального и вертикального обхватов головы в мм | до 1185 | 1190-1210 | 1215- 1235 | 1240-1260 | 1265-1285 | 1290-1310 | 1315 и более |

Перед надеванием необходимо убрать волосы со лба и висков. Их попадание под обтюратор приведет к нарушению герметичности. Поэтому женщинам следует гладко зачесать волосы назад, заколки, гребешки, шпильки и украшения снять.

Для правильного надевания ГП-7 надо взять лицевую часть обеими руками за щечные лямки так, чтобы большие пальцы захватывали их изнутри. Затем фиксируют подбородок в нижнем углублении обтюратора и движением рук вверх и назад натягивают наголовник на голову и подтягивают до упора щечные лямки.

Противогазы ГП-7 транспортируются и хранятся на складах в заводской укупорке в деревянных ящиках по 20 комплектов в каждом. Лицевые части укладываются в ящики в следующем ростовом ассортименте: 1 роста — 8 шт., 2 роста — 8 шт., 3 роста- 4 шт. Для сохранения формы в лицевую часть вставляется вкладыш. Каждая лицевая часть находится в полиэтиленовом пакете.

В реальных условиях он обеспечивает высокоэффективную защиту от паров отравляющих веществ нервно-паралитического действия (типа зарин, зоман и др.), общеядовитого действия (типа хлорциан, синильная кислота и др.), радиоактивных веществ (радионуклидов йода) и его органических соединений (типа йодистый метил и др.) до 6 часов. От капель отравляющих веществ кожно-нарывного действия (типа иприт и др.) до 2 часов.При отсутствии в воздухе боевых отравляющих веществ (0В) гражданские противогазы ГП-7, защищают от таких АХОВ, как хлор, сероводород, сернистый газ, соляная кислота, синильная кислота, тетраэтилсвинец, этилмеркаптан, нитробензол, фенол, фурфурол, фосген, хлорциан.

Дополнительный патрон ДПГ-3 в комплекте с противогазом защищает от аммиака, хлора, диметиламина, нитробензола, сероводорода, сероуглерода, синильной кислоты, тетраэтилсвинца, фенола, фосгена, фурфурола, хлористого водорода, хлористого циана и этилмеркаптана. Дополнительный патрон ДПГ-1, кроме того, защищает еще от двуокиси азота, метила хлористого, окиси углерода и окиси этилена.

Время защитного действия по АХОВ в минутах для гражданских противогазов ГП-7, без дополнительных патронов и с дополнительными патронами ДПГ-1 и ДПГ-3 приведено в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование АХОВ | Концентрация, мг/л | Без ДПГ | с ДПГ-1 | с ДПГ-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Аммиак | 5,00 | 0 | 30 | 60 |
| Диметиламин | 5,00 | 0 | 60 | 80 |
| ## Хлор | 5,00 | 40 | 80 | 100 |
| Сероводород | 10,00 | 25 | 50 | 50 |
| Соляная кислота | 5,00 | 20 | 30 | 30 |
| Тетраэтилсвинец | 2,00 | 50 | 500 | 500 |
| Двуокись азота | 1,00 | 0 | 30 | 0 |
| ### Окись углерода | 3,00 | 0 | 40 | 0 |
| Нитробензол | 5,00 | 40 | 70 | 70 |

# Принцип действия противогаза заключается в следующем. При вдохе зараженный воздух поступает в фильтрующе-поглощающую (противогазовую) коробку, в ней он очищается от ОВ, АХОВ, РП, БС, затем попадает под лицевую часть и в органы дыхания. При выдохе воздух из-под лицевой части, минуя коробку, выходит наружу. Поглощение паров и газов осуществляется за счет адсорбции, хемосорбции и катализа, а поглощение дымов и туманов (аэрозолей) — путем фильтрации.

Адсорбция — поглощение газов и паров поверхностью твердого тела, называемого адсорбентом, под действием сил молекулярного притяжения. В противогазах адсорбентом является активный уголь. Как весьма пористое вещество, он имеет большую активную поверхность (поверхность 1 г активного угля составляет 400 — 800 кв.м.). На нем лучше всего адсорбируются органические вещества с высокой температурой кипения и большим молекулярным весом (хлор, хлорпикрин, трихлортриэтиламин, зарин, зоман, иприт).

Для поглощения плохо адсорбирующихся веществ, в частности, синильной кислоты, мышьяковистого водорода, фосгена, используются процессы хемосорбции и катализа.

Хемосорбция — поглощение отравляющих, аварийно химически опасных веществ за счет их взаимодействия с химически активными веществами, преимущественно щелочного характера, которые наносятся на активный уголь в процессе обработки.

Катализ — изменение скорости химических реакций под влиянием веществ, называемых катализаторами. В качестве катализатора используются окиси меди, серебра и хрома. Активные угли с добавлением окислов называются углями-катализаторами. Катализ, например, лежит в основе очистки воздуха от аммиака при использовании дополнительных патронов.

Фильтрация дымов и туманов (аэрозолей) осуществляется противоаэрозольным фильтром, изготовленным из волокнистых материалов, которые образуют густую сетку. Проходя через нее, аэрозоли задевают за волокна и удерживаются на них.

#### Подготовка к пользованию

Новую лицевую часть при получении протереть снаружи и внутри чистой ветошью, слегка смоченной водой для удаления талька, клапаны выдоха продуть, по возможности промыть. Бывшую в употреблении лицевую часть в целях дезинфекции протереть спиртом или 2% раствором формалина. При этом необходимо следить, чтобы жидкость не попала внутрь ФПК.

После осмотра комплектующих частей необходимо произвести сборку противогаза, для чего снять с горловины ФПК колпачок и вынуть пробку из отверстия в дне. Колпачок, прокладку и пробку хранить в сумке для противогаза.

Сборку противогаза ПМГ производить в такой последовательности: в левую руку взять лицевую часть и правой рукой присоединить ФПК, завинчивая ее до отказа в узел присоединения ФПК, на ФПК надеть чехол.

Оснастить лицевую часть средствами предохранения очкового узла от запотевания и обмерзания.

Проверку правильности подбора лицевой части и исправности противогаза при получении его, а также в ходе использования проводят внешним осмотром и проверкой противогаза на герметичность в целом.

Для проверки противогаза на герметичность необходимо надеть шлем-маску, закрыть отверстие в дне коробки резиновой пробкой (рукой) и сделать глубокий вдох. Если воздух под лицевую часть не проходит — значит противогаз исправен.

При подсосе воздуха по височным впадинам у масок симметрично подтянуть височные и щечные лямки на одно-два деления или заменить на маску меньшего роста.

Устранив обнаруженную неисправность, надеть его и вторично проверить. Надеть на ФПК чехол. Окончательную проверку качества подбора лицевой части и исправности противогаза производят в палатке (помещении) с парами хлорпикрина или аэрозолем раздражающего вещества.

После окончательной проверки качества подбора лицевой части запрещается без технических проверок изменять затяжку лямок наголовника как в сторону уменьшения (снижается герметичность), так и в сторону увеличения (увеличивается давление маски на голову) а также пользоваться чужими и обезличенными противогазами.

После подбора и технической проверки противогазов изготовить бирку, на которой указать номер противогаза (по номеру ФПК), фамилию, инициалы работника, размер лицевой части и указать положение упоров лямок. Бирки размером 3 на 5 см пришиваются на левую боковую стенку сумки.

##### Правила пользования

Противогаз носят в трех положениях: «походном», «наготове» и «боевом».

Для перевода противогаза в «походное» положение необходимо: надеть сумку с противогазом через правое плечо так, чтобы она находилась на левом боку и клапан ее был обращен от себя; подогнать с помощью передвижной пряжки длину плечевого ремня так, чтобы верхний край сумки был на уровне пояса; сдвинуть сумку с противогазом назад, чтобы при ходьбе она не мешала движению руки и при необходимости закрепить противогаз на туловище с помощью поясной тесьмы.

«Наготове» - при угрозе заражения по команде «Противогазы готовь!» - сумку надо закрепить поясной тесьмой, слегка подав ее вперед, клапан отстегнуть для того, чтобы можно было быстро воспользоваться противогазом.

В «боевое» положение противогаз переводят по сигналу «Химическая тревога», по команде «Газы», а также самостоятельно.

Для перевода противогаза в «боевое» положение необходимо: задержать дыхание, закрыть глаза, снять головной убор; вынуть противогаз, взять в каждую руку по две боковые лямки (лобная лямка висит свободно), растянуть их в стороны, зафиксировать подбородок в нижнем углублении обтюратора и движением рук вверх и назад натянуть наголовник на голову, сделать полный выдох, открыть глаза и возобновить дыхание. Устранить перекос маски, подвороты обтюратора и лямок наголовника. Убедиться в том, что обтюратор плотно прилегает к лицу как в состоянии покоя, так и при резких движениях головой в стороны и вверх-вниз. Если в процессе использования противогаза дышать стало труднее, необходимо легким постукиванием рукой по коробке стряхнуть пыль или снег с чехла. Если и после этого дышать трудно, то, не снимая противогаза, снять чехол, стряхнуть с него пыль или снег и быстро надеть на коробку.

По окончании использования противогаза в «боевом» положении снять с коробки чехол и стряхнуть с него пыль. При возможности снятую лицевую часть вывернуть наизнанку, просушить и протереть чистой ветошью.

При входе в теплое помещение с мороза дать отпотеть противогазу в течение 10—15 мин, после чего резиновые и металлические части тщательно протереть сухой чистой вето-шью. Зимой возможно огрубление (отвердение) резины, замерзание стекол очкового узла, смерзание лепестков клапанов выдоха при примерзании их к клапанной коробке. Для предупреждения и устранения перечисленных неисправностей необходимо: при нахождении в незараженной атмосфере периодически обогревать лицевую часть противогаза, помещая её под куртку (пальто). Если до надевания шлем-маска все же замерзла, следует слегка примять ее и, надев, на лицо отогреть руками до полного прилегания к лицу. При надетом противогазе обязательно предупреждать замерзание клапанов выдоха, обогревая время от времени клапанную коробку руками одновременно продувая (резким выдохом) клапаны выдоха.

В Сургутских электросетях погиб электромонтёр. Погиб нелепо: надев противогаз ГП-5, он вошёл в очаг возгорания и остался там. Трагедия не случайна, и вот почему:

во-первых, совершенно не было никакой острой необходимости заходить в зону пожара - в задымлённое, с высокой температурой помещение;

во-вторых, гражданские противогазы типа ГП-5, ГП-7 не защищают органы дыхания человека ни от дыма, ни от углекислого и угарного газов, ни тем более от высокой температуры воздуха.Для защиты лёгких от дыма и окиси углерода применяются гопкалитовые патроны ДПГ-1, которые, подсоединяются к фильтрующе-поглощающей коробке противогаза.